| Мобильный акустический пеленгатор позиции снайпера «Антиснайпер» |  |
| --- | --- |
| В.В.Артельный, А.Я.Балалаев, П.И.Коротин, Б.М.Салин, А.В.Циберев, А.С.Чащин |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) НТЦ «Мониторинг» | Отд. 210 |
| Скорость пули современного стрелкового оружия на большей части траектории полета превышает скорость звука. По результатам измерения набором микрофонов времен прихода баллистической ударной и дульной волн возможно определение траектории полета пули и позиции стрелка. Сущность разработки заключается в создании компактного мобильного пеленгатора, например, для размещения на автомобиле, который бы в реальном времени определял позиции стрелков, ведущих огонь по автоколонне. |  |
| Технические параметры: |  |
| Точность определения позиции снайпера 2 метра на дистанции до 500 м при пролете пули на расстоянии не более 5 метров от приемной системы. |  |
| Область применения: |  |
| - Размещение на автомобилях или бронетехнике во время патрулирования или прикрытии автоколонн. - Использование при охране VIP-персон для защиты от покушений. - Размещение на блок-постах в горячих точках или в миротворческих операциях. - Оснащение комплексом штурмовых и разведывательных групп при борьбе с террористами. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Акустический способ определения позиции обладает преимуществом перед оптическим (по дульной вспышке) при использовании стрелком глушителя или пламягасителя. |  |
| Выполнена НИР «Шахты-ИПФ» по разработке теоретических аспектов пеленгатора, изготовлены макеты отдельных узлов комплекса. Выполнены (совместно с ВНИИЭФ) работы по разработке стационарного комплекса с распределенной приемной системой. Выполняются работы, связанные с разработкой комплекса вертолетного базирования. |  |